Załącznik nr 1

do ogłoszenia o zamówieniu

(załącznik do umowy)

Znak sprawy: ZSR.26.2.9.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZAKRES PRAC REMONTOWYCH |  |
| --- | --- |
| WYMIANA INSTALACJI W REJONIE BIEŻNI NA HALI SPORTOWEJ |  |
| Zabezpieczenie powierzchni bieżni sportowej na czas robót |  |
| Demontaż sufitu podwieszanego i ponowny montaż |  |
| Montaż rurociągów WZ w przestrzeni sufitu podwieszanego | DN50 - 60 metrów bieżących |
| Montaż instalacji rurociągu CWU w przestrzeni sufitu podwieszanego | DN50 - 60 metrów bieżących |
| Montaż rurociągu cyrkulacji w przestrzeni sufitu podwieszanego | DN32 – 60 metrów bieżących |
| Montaż izolacji termicznej | 1 komplet |
| Montaż zaworów na rurach: | DN32 - 1 zawór DN50 - 2 zawory |
| Napełnienie instalacji próba szczelności; 1 komplet. |
| WYMIANA INSTALACJI W WĘŹLE CIEPLNYM PRZYLEGAJĄCYM DO HALI SPORTOWEJ |  |
| Montaż zaworów na rurach: | - Ciepłej wody użytkowej; - Zimnej wody użytkowej |
| Montaż – wymiana odcinka rurociągu ZWU do rozgałęzienia na wymiennik CWU | DN 65 – 12 metrów bieżących |
| Wymiana odcinka zasilającego wymiennik CWU | DN 50 – 12 metrów bieżących |
| Wymiana zbiornika przeponowego wody użytkowej | 25L – 1 komplet |
| Montaż izolacji termicznej | 1 komplet |
| Montaż zaworu pierwszeństwa na rurze zasilającej instalacje hydrantową | DN 65 |
| Wymiana naczynia przeponowego ZWU | 25L |
| Próba szczelności | 1 komplet |