Znak sprawy: ZSR.26.2.11.2025                                                            Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

(załącznik do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Minimalne parametry techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BAND LED – dł. 7,68 mb |  |  |  |
| Rozstaw pikseli |  |  | 8 (mm) |
| Konfiguracja diody |  |  | 1R1G1B |
| Typ diody |  |  | SMD 3535 |
| Zagęszczenie pikseli (piksel/m2) |  |  | 15625 |
| Rozmiar modułu (mm) szer. x wys. |  |  | 320x160 |
| Rozdzielczość modułu wyrażona w pikselach |  |  | 40x20 |
| Rozmiar kabiny (mm) szer. x wys. |  |  | 960x960 |
| Rozdzielczość kabiny |  |  | 120 x 120 pikseli |
| Materiał |  |  | Aluminium |
| Waga/m2 |  |  | ok. 30kg (+/- 10%) |
| Sposób serwisowania |  |  | Tył (Back service) |
| Jasność (nit) |  |  | 1500 cd/m2 |
| Optymalny kąt oglądania |  |  | 140 °(poziom),120 ° (pion) |
| Odświeżanie (Hz) |  |  | 3840 Hz |
| Żywotność diody (h) |  |  | Min 100 000 h |
| Maksymalne / średnie zużycie energii |  |  | 750 / 250 (W/m2) |
| Temperatura pracy +/-10% (stopnie C) |  |  | od 0°C do 65°C |
| Wilgotność otoczenia |  |  | od 10% do 90% |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| Bandy LED – pełna kompatybilność z systemem Novastar Uwaga: Zamawiający posiada komplet 16 band SCEO® Sport LED P8OUT, w związku z czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zapewnił pełną kompatybilność mechaniczną i poprawne funkcjonowanie posiadanego systemu |  |  |  |
| Rok produkcji 2025 |  |  |  |
| Górna pianka ochronna |  |  |  |
| Element ramki stabilizującej |  |  |  |
| Certyfikacja |  |  |  |
| Przedłużacze prądowe i najazdy kablowe |  |  |  |
| Przedłużacz prądowy jednofazowy 15m - ilość 2 szt. |  | przedłużacz prądowy 230V, przewód typu OWY o średnicy 3x 2,5mm2, wtyczka gumowa z uziemieniem 16A IP54 prosta, gniazdo 4 wejścia, 16A z materiału termoplastycznego |  |
| Przedłużacz prądowy jednofazowy 20m - ilość 2 szt. |  | przedłużacz prądowy 230V, przewód typu OWY o średnicy 3x 2,5mm2, wtyczka gumowa z uziemieniem 16A IP54 prosta, gniazdo 4 wejścia, 16A z materiału termoplastycznego |  |
| Najazdy kablowe - ilość 7 szt. |  | najazd kablowy minimum dwa kanały o szer. minimum 32 mm, dł. ok. 100 cm (+/- 10%), otwierany, wykonany z wytrzymałego i bezzapachowego materiału |  |
| Skrzynie transportowe - 2 szt. |  |  |  |
| Ilość sztuk band LED mieszczących się w środku |  |  | 4 ekrany o wymiarach (mm) 960x1020x160 (szer. x wys. x dł.) |
| Materiał ścian |  |  | Sklejka |
| Profile krawędziowe |  |  | Aluminium |
| Narożniki ochronne |  |  | Kulowe, metalowe |
| Zamki skrzyni |  |  | motylkowy |
| Przegrody wewnętrzne |  |  | na 4 sztuki Band LED |
| Wnętrze skrzyni |  |  | gąbka techniczna |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| Kółka transportowe |  |  |  |
| Możliwość piętrowania |  |  |  |
| Odporność na wstrząsy |  |  |  |
| Odporność na wilgoć |  |  |  |
| Komputer wraz z oprogramowaniem sterującym – 1 szt. |  |  |  |
| Komputer typu laptop | rok produkcji 2025, procesor intel core ultra 7, 3,8 GHz liczba rdzeni 16, 32gb ram ddr5, karta graficzna rozmiar pamięci: 4 GB Typ pamięci: GDDR6, szyna pamięci: 64 bit, przepustowość: 96.00 GB/s, dysk ssd 1TB, złącza rj45, usb 3,2, Thunderbolt 4, wyjście HDMI 2,1, gniazdo mini jack, klawiatura podświetlana, ekran Full HD jasność 250 nitów, matryca IPS antyrefleksyja przekątna 15,6 cala, Windows 11Pro, kabel zasilający, torba na ramię do przechowywania |  |  |
| Oprogramowanie | oprogramowanie Arena Resolume w najnowszej wersji i klucz sprzętowy w postaci (pendrive) |  |  |
| Wózek hydrauliczny podnośnikowy z rozsuwanymi widłami – ilość 1 szt. |  |  |  |
| Wózek hydrauliczny podnośnikowy z rozsuwanymi widłami | udźwig: 2T, wysokości podnoszenia: 1600 mm, długość wideł: 1150 mm, szerokość wideł: 320-850 mm, szerokość przejazdu: 880 mm, całkowita długość: 1650 mm, maksymalna wysokość: 2000 mm, wysokość w pozycji złożonej: 2000 mm, prześwit: 30mm, centrum ładowania: 600 mm, kółka: nylon, masa: 255 kg |  |  |
| Słupek odgradzający z taśmą – ilość 20 szt. |  |  |  |
| Słupek odgradzający z taśmą | wysokość: 92 cm, średnica podstawy: Ø 32 cm, waga jednostkowa: 7,5 kg, kolor taśmy: czerwona, waga podstawy: 6,5 kg, szerokość taśmy: 4,50 cm, długość taśmy: 225 cm |  |  |